Методика выполнения измерений массовой доли нитрозодиметиламина (НДМА) в почве методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием

Свидетельство об аттестации № 103-08 от 25.11.2008г.

1. Назначение и область применения

Методика предназначена для измерений массовой доли нитрозодиметиламина (валового содержания) в почве методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) со спектрофотометрическим детектированием в диапазоне от 0,05 до 2,5 млн-1 (массовая концентрация в почвенной вытяжке от 0,02 до 1,00 мг/дм3 соответственно). Методика распространяется на бурые пустынно-степные, светлокаштановые и солонцовые почвы.

2. Метод измерений

Метод основан на извлечении из почвы нитрозодиметиламина путем его отгонки с паром в раствор кислоты и последующем анализе отгона методом обращенно-фазовой ВЭЖХ со спектрофотометрическим детектированием НДМА при длине волны 240 нм – максимуме его поглощения. Количественные расчеты проводят методом внешнего стандарта по площади пика.

3. Метрологические характеристики

| Диапазон измерений массовой доли НДМА, млн-1 | Показатель точности (границы относительной погрешности), ±δ, %, при Р=0,95 | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), σr , % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), σR , % | Предел повторяемости, r, %, Р=0,95, n=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,050 до 2,5 вкл. | 28 | 8 | 12 | 22 |

4. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

1. Хроматограф жидкостный «Стайер-UV/VIS» (НПКФ «Аквилон», Москва) со спектрофотометрическим детектором. Государственный реестр средств измерений № 36277-07, сертификат № 29727.

2. Государственный стандартный образец (ГСО) состава раствора нитрозодиметиламина с массовой концентрацией 1 мг/см3 , отн. погрешность не более (± 5) % при Р=0,95 (ЭАА «Экоаналитика»).

3. Хроматографическая разделяющая колонка (НТЦ «БиАСеп»).

4. Концентрат элюента (НТЦ «БиАСеп»).

5. Кислота серная, квалификации «х.ч.», плотностью 1,84 г/см3 по ГОСТ 4204-77.

6. Кислота соляная, квалификации «х.ч.» по  ГОСТ 3118-77.

7. Натр едкий, квалификации «ч.д.а.» по ГОСТ 4328-77.

8. Сульфид натрия, квалификации «ч.д.а.» по ГОСТ 2053-77.

9. Ацетонитрил, квалификации «о.с.ч.» по ТУ 6-09-4326-76.

10. Воздух сжатый по ГОСТ 17433-80.

11. Бумага индикаторная, универсальная для контроля рН по ТУ 6-09-1181-89.

12. Сита капроновые (хозяйственные) с диаметром отверстий 2 мм.

5. Расчеты концентрации нитрозодиметиламина в пробе

Массовую долю нитрозодиметиламина в почве (Х, млн-1) вычисляют по формуле (1)

X=100⋅Cст⋅Sx⋅VSст⋅P⋅(100−W),		(1)

где:

Сст – массовая концентрация НДМА в градуировочном растворе, мг/дм3;

V - объем анализируемого раствора, равный 50 см3;

Sх – площадь пика на хроматограмме анализируемой пробы, мВс;

Sст – площадь пика на хроматограмме градуировочного раствора, мВс;

Р - навеска пробы почвы, г,

W – массовая доля воды в почве, %.

За результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости (2)

2⋅X1−X2⋅100X1+X2≤r,			(2)

где Х1, Х2 - результаты параллельных определений массовой доли нитрозодиметиламина в почве, млн-1;

r – значение предела повторяемости, приведенное в таблице.