Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимой формы 1,1-диметилгидразина в почве методом ионной хроматографии с амперометрическим детектированием

Свидетельство об аттестации № 109-08 от 02.12.2008г.

1. Назначение и область применения

Несимметричный диметилгидразин (1,1-диметилгидразин, НДМГ) - высокотоксичное соединение, класс опасности - 1. Ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) в почве - 0,1 млн-1.

При окислении НДМГ в окружающей среде образуются его структурные аналоги, такие как диметигидразоны формальдегида и ацетальдегида, диметилгидразид муравьиной кислоты и др., способные к гидролизу в кислой и щелочной среде до исходного НДМГ. Эти соединения, как и НДМГ, сохраняются в почвах.

Вытяжка 1М соляной кислотой позволяет выделить из почвы совокупную кислоторастворимую форму НДМГ, представляющую собой непосредственно НДМГ, частично извлекаемый кислотой из почвы, так и подвижную форму (часть от суммарного валового содержания) продуктов трансформации - структурных аналогов НДМГ. Последние подвергаются гидролизу до НДМГ в процессе пробоподготовки и также определяются в виде НДМГ. Таким образом, выделяемый в процессе экстракции растворами кислоты НДМГ (кислоторастворимая форма) представляет собой долю от валового содержания как НДМГ, так и его продуктов трансформации.

Методика предназначена для измерения массовой доли кислоторастворимой формы 1,1-диметилгидразина в почве в диапазоне от 0,05 до 10,0 млн-1. Методика распространяется на бурые пустынно-степные, светлокаштановые и солонцовые почвы.

2. Метод измерений

Метод основан на извлечении из почвы кислоторастворимой формы 1,1-диметилгидразина 1М соляной кислотой, отгонке с паром 1,1-диметилгидразина в раствор кислоты и последующем анализе отгона методом ионной хроматографии с амперометрическим детектированием.

Количественные расчеты проводят методом внешнего стандарта по площади пика.

3. Метрологические характеристики

| Диапазон измерений массовой доли 1,1-диметилгид-разина, млн-1 | Показатель точности (границы относительной погрешности), ±δ, %, при Р=0,95 | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), σr , % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), σR , % | Предел повторяе-мости, r, %, Р=0,95, n=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,05 до 0,10 вкл. | 40 | 9 | 18 | 25 |
| Св. 0,10 до 10 вкл. | 35 | 7 | 13 | 20 |

4. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

1. Хроматограф жидкостный и ионный аналитический малогабаритный Цвет Яуза с амперометрическим детектором. Государственный реестр средств измерений №20706-05, сертификат № 21449.

2. Государственный стандартный образец (ГСО) состава раствора 
1,1-диметилгидразина с массовой концентрацией 1 мг/см3 , отн. погрешность не более (± 5) % при Р=0,95 ( ЭАА «Экоаналитика»).

3. Хроматографическая разделяющая колонка для определения гидразинов (НТЦ «БиАСеп»).

4. Концентрат элюента (НТЦ «БиАСеп»).

5. Кислота соляная, квалификации « х.ч.» по  ГОСТ 3118-77.

6. Натр едкий, квалификации «ч.д.а.» по ГОСТ 4328-77.

7. Кислота серная, квалификации «х.ч», плотностью 1,84 г/см3 по ГОСТ 4204-77.

8. Воздух сжатый по ГОСТ 17433-72.

9. Бумага индикаторная, универсальная для контроля рН по ТУ 6-09-1181-89.

10. Сита капроновые (хозяйственные) с диаметром отверстий 2 мм.

5. Определение количественного содержания 1,1-диметилгидразина в пробе

Массовую долю 1,1-диметилгидразина в почве (Х, млн-1) вычисляют по формуле (1)

X=250⋅Cст⋅Sx⋅VSст⋅P⋅(100−W),		(1)

где:

Сст – массовая концентрация 1,1-диметилгидразина в градуировочном растворе, мг/дм3;

Sх  - площадь пика на хроматограмме анализируемого раствора, мВс;

V - объем анализируемого раствора, равный 50 см3;

Sст  - площадь пика на хроматограмме градуировочного раствора, мВс;

Р - навеска пробы почвы, г,

W – массовая доля воды в почве, %.

250 – коэффициент пересчета.

За результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости (2)

2⋅X1−X2⋅100X1+X2≤r,			(2)

где Х1, Х2 - результаты параллельных определений массовой доли 
1,1-диметилгидразина в почве, млн-1;

r – значение предела повторяемости, приведенное в таблице.