Методика выполнения измерений массовой концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе

- Свидетельство об аттестации № 14-10 от 25.02.2010г.

1. Назначение и область применения

Методика предназначена для измерений массовой концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе населенных пунктов в диапазоне (0,04-2,50) мг/м3  при отборе пробы воздуха объемом 600 дм3. Методику используют для определения разовых и среднесуточных концентраций диоксида серы.

Диапазон определяемой массовой концентрации  сульфат-ионов в растворах для анализа, полученных после поглощения из воздуха и разбавления составляет от 1,0 до 70 мг/дм3.

2. Метод измерений

Метод основан на улавливании диоксида серы из воздуха пленочным сорбентом или поглотительным раствором, его окислении до сульфат-ионов и их спектрофотометрическом (турбидиметрическом) определении по помутнению в результате взаимодействия сульфат-ионов с хлоридом бария; интенсивность помутнения пропорциональна концентрации диоксида серы.

3. Метрологические характеристики

| Диапазон измерений массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 | Показатель точности (границы относительной погрешности), ±δ, %, при Р=0,95 | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), σr , % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), σR , % | Предел повторяемости, r, %, Р=0,95, n=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,04 до 0,20 вкл. | 25 | 9 | 12 | 25 |
| Св. 0,20 до 2,5 вкл. | 22 | 7 | 10 | 19 |

4. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

1. Спектрофотометр лабораторный DR 2010, DR 4800, DR 2800,  (или другой модификации, в которых есть программа определения сульфат-ионов, HACH company, США). Государственный реестр средств измерений № 22230-06.

2. Государственный стандартный образец  сульфат-ионов с массовой концентрацией 1,0 мг/см3 с погрешностью аттестованного значения не более  (±1)% при Р = 0,95 (ЭАА «Экоаналитика», ГСО № 8746-2006).

3. Трубки сорбционные СТ 212 (маркировка 2) по ТУ 25-1110.039-82.

4. Поглотительные приборы Рыхтера по ТУ 25-11.1136-75.

5. Электроаспиратор АПВ-4-12В-40 или модель 822 с погрешностью (5) для диапазона (1-20) дм3/мин; (7)  для диапазона (0,2-1) дм3/мин по ТУ 64-1-862-82.

6. Реагент "SulfaVer 4", фирмы "HACH".

7. Натр едкий, квалификации «ч.д.а.» по ГОСТ 4328-77.

8. Пероксид водорода,  квалификации «ч.д.а.», с массовой долей не менее 30%, ТУ 6-09-1181-76.

9. Секундомер по ГОСТ 5072-79.

10. Сушильный шкаф с регулятором температуры (до 200С) по ТУ 50-239-84.

5. Расчет концентрации диоксида серы в пробе

Массовую концентрацию диоксида серы в атмосферном воздухе (Х, мг/м3) вычисляют по формуле (1)

X=0,67⋅C⋅25V0,						(1)

где	С – массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм3;

Vк – объем колбы, см3;

0,67 – коэффициент пересчета сульфат-ионов на диоксид серы;

Vo – объем воздуха, отобранный для анализа (дм3) и приведенный к стандартным условиям (20оС , 760 мм рт.ст.). Значение V0 рассчитывают по формуле (2)

V0=K⋅Vt,						(2)

где Vt – объем воздуха, отобранный для анализа, дм3;

t – температура воздуха в месте отбора пробы, оС;

К – коэффициент пересчета (см. Приложение).

Примечание

- В том случае, если отбор проб проводился в два последовательно соединенных поглотительных прибора и поглотительные растворы анализировались раздельно, то общую массовую концентрацию находят, суммируя результаты, полученные для обеих анализируемых проб.

- Для определения среднесуточных концентраций отбирают 4-8 разовых проб за 24 ч. и вычисляют среднее значение.

- Для высоких концентраций диоксида серы отбирают не 600 (300×2) дм3 воздуха,  а меньше, уменьшая время аспирирования.

- Необходимо вводить поправку  на возможное присутствие сероводорода в воздухе, который при окислении также способен окисляться до сульфата. Количество сероводорода, определенного отдельно, пересчитывают на диоксид серы,  умножая  СН2S на 1,88, и вычитают из найденного результата.

За результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений,  если выполняется условие (3)

2⋅X1−X2⋅100X1+X2≤r,					(3)

где Х1 , Х2  - результаты параллельных определений массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 ;

r – значение предела повторяемости, приведенное в таблице, %.